# FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA) LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

# GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

## ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 1

RECONOCIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OT EXPUESTA

Documento de Cátedra N° 1 — Introducción a la Tecnología Operativa

### 1. Datos de la Actividad

| Asignatura | Tecnología Operativa |
| --- | --- |
| Unidad / Documento | Unidad 1 — Documento de Cátedra N° 1 |
| Duración estimada | 60 minutos |
| Modalidad | Individual |
| Herramienta principal | Shodan.io (https://www.shodan.io) |
| Tipo de herramienta | Web — Gratuita (requiere registro de cuenta) |
| Prerequisito | Lectura del Documento de Cátedra N° 1 |

### 2. Objetivo General

Identificar en tiempo real dispositivos de Tecnología Operativa (OT) expuestos a internet a través del motor de búsqueda Shodan, comprendiendo desde la práctica las diferencias de protocolos entre entornos IT y OT y la superficie de ataque real de la infraestructura crítica.

### 3. Objetivos Específicos

- Distinguir protocolos industriales (Modbus, DNP3, S7) de protocolos IT comunes (HTTP, SSH) en resultados de búsqueda real.

- Identificar la presencia de equipos legacy (sistemas operativos desactualizados) en dispositivos OT expuestos.

- Relacionar los resultados con los conceptos de gestión de parches y visibilidad de red del Documento N° 1.

- Reflexionar éticamente sobre el alcance del reconocimiento pasivo en infraestructura crítica.

### 4. Herramienta: Shodan.io

¿Qué es Shodan?

Shodan es un motor de búsqueda especializado que indexa dispositivos conectados a internet. A diferencia de Google (que indexa páginas web), Shodan indexa banners de servicios de red: qué puertos tienen abiertos los dispositivos, qué software corren y qué protocolos utilizan. Es usado por profesionales de ciberseguridad y ciberdefensa para reconocimiento pasivo de infraestructura.

URL: https://www.shodan.io   |   Costo: Gratuito con registro. La cuenta gratuita permite búsquedas básicas y exportación limitada de resultados.

### 5. Materiales Necesarios

- Computadora con navegador web actualizado (Chrome, Firefox o Edge).

- Cuenta gratuita en Shodan.io (registrarse antes de la clase).

- Planilla de registro de resultados (incluida en esta actividad).

- Acceso al Documento de Cátedra N° 1 para consulta durante la actividad.

### 6. Marco Teórico de Referencia

Esta actividad pone en práctica los conceptos del Documento N° 1, sección 3 (Cuadro Comparativo IT/OT), específicamente las filas "Protocolos de Red" y "Visibilidad de Red". Los protocolos industriales como Modbus (puerto 502), DNP3 (puerto 20000) y Siemens S7 (puerto 102) no utilizan cifrado por defecto, a diferencia de los protocolos IT modernos. Su exposición directa a internet representa una brecha crítica de seguridad en infraestructura nacional.

### 7. Procedimiento Paso a Paso

| 1 | Abrir el navegador y dirigirse a https://www.shodan.io. Iniciar sesión con la cuenta registrada previamente. |
| --- | --- |
| 2 | BÚSQUEDA 1 — Dispositivos Modbus. Ingresar: port:502 country:"AR". Registrar en la planilla: cantidad de resultados, tipo de dispositivos, organizaciones propietarias y ubicaciones geográficas visibles. |
| 3 | BÚSQUEDA 2 — Protocolo Siemens S7. Ingresar: port:102. Hacer clic en un resultado. Analizar el banner del dispositivo: ¿qué información expone (fabricante, versión de firmware, nombre de instalación)? |
| 4 | BÚSQUEDA 3 — Comparación IT. Ingresar: port:80 country:"AR". Comparar la información expuesta con los resultados OT anteriores. ¿Qué diferencias hay en el tipo de datos del banner? |
| 5 | BÚSQUEDA 4 — Sistemas Legacy. Ingresar: os:"Windows XP" port:502. ¿Qué implica para la seguridad encontrar equipos OT con Windows XP y Modbus abierto? Relacionar con la sección 2.3 del Documento N° 1. |
| 6 | BÚSQUEDA 5 — ICS/SCADA globales. Ingresar: tag:ics. Explorar el mapa interactivo. Identificar concentraciones geográficas de infraestructura expuesta. |
| 7 | Completar la Planilla de Registro con los datos recopilados en cada búsqueda. |
| 8 | Responder el Cuestionario de Cierre individualmente antes de la puesta en común. |

### 8. Planilla de Registro de Resultados

| Búsqueda | N° Resultados | Datos relevantes | Observación/Análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| port:502 country:"AR" | 265 | Principales Ciudades: Buenos Aires (91), Comodoro Rivadavia (13), San Miguel de Tucumán (11). Organizaciones: Telecom Argentina S.A. (42), Apolo -Gold-Telecom-Per (25), Telecom Personal Bs As (15). Detalles técnicos: Se observan dispositivos con Unit ID: 1 y Unit ID: 255 que presentan errores de respuesta en la identificación del dispositivo ("Gateway Target Device Failed To Respond"). | La mayoría de los dispositivos están concentrados en centros urbanos e industriales (Buenos Aires). El protocolo Modbus (puerto 502) está expuesto directamente a través de ISPs comerciales, lo que indica una falta de segmentación de red. Superficie de Ataque: La exposición de Unit IDs permite mapear la topología interna del bus Modbus. Al no poseer cifrado, estos dispositivos son vulnerables a la inyección de comandos que alteran el Determinismo Temporal, pudiendo causar paradas de emergencia como muestra en la clase 1. |
| port:102 | 500.132 | Distribución Global: China lidera con 283.221 Estados Unidos (51.667) Israel (40.066). Organizaciones/ISPs: Aparecen gigantes como Equifax, Inc. (EE. UU.), Aliyun Computing Co. LTD (China) y OVH GmbH (Alemania). Banners: En el resultado de China (8.139.34.128), se observa una cadena de bytes en hexadecimal (\x00\x00...). Esto es típico de los protocolos OT que no devuelven texto legible de inmediato como un servidor web. | La enorme cantidad de resultados demuestra la falta de aislamiento de red global para sistemas Siemens S7. El banner crudo indica comunicación a nivel de registros de control. Vulnerabilidad de Protocolo: El protocolo Siemens S7 expuesto masivamente facilita ataques de Phlashing. Un atacante podría intentar sobrescribir el firmware para forzar estados de saturación en los transistores del PLC, destruyendo el silicio por calor. |
| port:80 country:"AR" | 255.218 | Organizaciones: Akamai Technologies, Inc. (50.642) Telefónica de Argentina (30.663) Telecom Argentina S.A. (26.481). Servidores/Banners: Se observan servidores web estándar como nginx/1.18.0 (Ubuntu) y AkamaiGHost. Redirecciones a paneles de seguridad (SonicWALL). | A diferencia de las búsquedas OT (Modbus o S7), aquí los banners son mucho más descriptivos sobre el software de aplicación y el sistema operativo (ej. Ubuntu). La cantidad de resultados es significativamente mayor que en OT, lo cual es lógico dado que el puerto 80 es la base de la navegación web pública. La presencia de la etiqueta eol-product en el primer resultado indica que el servidor corre software desactualizado, representando un riesgo de seguridad IT. Este escenario de software desactualizado (eol-product) facilita el acceso inicial para realizar un movimiento lateral hacia la red OT |
| os:"Windows XP" port:502 | 0 | Lo que me sale es: No se encontraron resultados (No results found). No se detectan dispositivos que expongan simultáneamente el puerto 502 (Modbus) y se identifiquen explícitamente con el sistema operativo Windows XP en la base de datos actual de Shodan. | (No results found): Esto puede indicar que la mayoría de los equipos que usan Modbus hoy en día son PLCs dedicados o gateways, y no estaciones de trabajo (HMIs) basadas en Windows XP directamente expuestas. También puede significar que estos sistemas legacy están mejor protegidos detrás de firewalls o que los banners no están revelando la versión del sistema operativo para evitar el reconocimiento pasivo. |
| tag:ics | N/A | El sistema devuelve un error indicando que el filtro "tag" está reservado para usuarios de nivel Enterprise. | Limitación de Reconocimiento: Refleja la brecha entre herramientas gratuitas y profesionales. Para la ciberdefensa nacional, es imperativo el uso de filtros avanzados para identificar la tríada AIC de forma holística en toda la infraestructura crítica. |

### 9. Cuestionario de Cierre

- ¿Qué diferencia fundamental existe entre la información que expone el banner de un dispositivo Modbus y el banner de un servidor HTTP? ¿Por qué esto es un riesgo para la ciberdefensa?

Mientras que un banner de HTTP (entorno IT) expone software de aplicación y gestión de datos (como versiones de servidores web Apache o Nginx) , el banner de Modbus (entorno OT) revela información directa del hardware de control, como el Unit ID y respuestas de registros físicos. En IT se prioriza la Confidencialidad, pero en OT la prioridad absoluta es la Disponibilidad y el Determinismo Temporal (garantía de que una señal se ejecute en un tiempo exacto). Riesgo para la Ciberdefensa: Los protocolos industriales como Modbus y S7 fueron diseñados para funcionar en redes aisladas y, por lo tanto, no utilizan cifrado ni autenticación por defecto. Exponer estos banners en Shodan permite a un atacante realizar un reconocimiento pasivo para identificar activos críticos y planear ataques que generen consecuencias cinéticas o daños físicos, como ocurrió con Stuxnet.

- Basándose en los resultados de la Búsqueda 4 (Windows XP + Modbus), ¿qué medidas de defensa recomendaría sin poder reemplazar el equipo? Relate con los conceptos del Documento N° 1.

- Segmentar y aislar la red: Lo primero es romper esa visibilidad de red que vimos en Shodan. No puede ser que desde internet se llegue directo al equipo. Hay que separar bien lo que es IT (la oficina, el mail) de lo que es OT (la fábrica). Al XP lo metemos en una VLAN aislada o atrás de un firewall industrial. Así, si alguien hackea una web en el puerto 80, no puede saltar directamente al control de los procesos. - Blindar el perímetro (cerrar puerto 502 abierto): Como ya sabemos que no hay más parches de seguridad para XP, el equipo es como un colador. La solución es cerrar el puerto 502 para que no se vea desde afuera. Si alguien necesita entrar desde la casa para ver cómo va todo, que lo haga por una VPN robusta con doble factor de autenticación. Solo tráfico autorizado tiene que tocar el protocolo Modbus. - Proteger el hardware (Diodos de Datos): Para evitar que nos hagan un Phlashing (que es cuando te queman el silicio de los transistores mandando comandos locos, como vimos en el Doc 2), lo ideal es usar Diodos de Datos. Estos aparatos son geniales porque dejan que el XP mande info para afuera (monitoreo), pero físicamente bloquean cualquier cosa que quiera entrar. Es como una calle de mano única: sale info, pero no entran ataques. - Cuidar el Determinismo Temporal: En OT, el tiempo es todo. Si el XP se pone lento por un ataque de denegación de servicio (DoS), el proceso físico se descontrola. Necesitamos alarmas que nos avisen apenas el Determinismo Temporal de las señales falle. Si la señal tarda un milisegundo más de lo normal, algo raro está pasando.

- ¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento pasivo (Shodan) y escaneo activo (Nmap)? ¿Por qué solo uno puede usarse sin riesgo en entornos OT reales?

El reconocimiento pasivo (Shodan) consulta bases de datos de banners ya indexados sin interactuar con el objetivo en tiempo real. El escaneo activo (Nmap) envía paquetes directamente a los puertos del dispositivo para forzar una respuesta. En entornos OT, los dispositivos como PLCs o RTUs suelen tener pilas de red muy básicas y procesadores limitados. Un escaneo activo puede saturar estos componentes, causando un mal funcionamiento en los transistores que actúan como interruptores lógicos. Un escaneo activo agresivo podría interpretar señales de red como comandos de control malformados, provocando paradas de planta no programadas o incluso daños físicos permanentes (bricking) en el hardware industrial. Por ello, en ciberdefensa, la fase de reconocimiento debe ser preferentemente pasiva.

### 10. Criterios de Evaluación

| Criterio de Evaluación | Ponderación | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Planilla completa y precisa (5 búsquedas) | 20% | Planilla completada |
| Análisis comparativo IT vs. OT (pregunta 1) | 30% | Conceptos del Doc 1 aplicados |
| Medidas defensivas para legacy (pregunta 2) | 30% | Argumentación técnica |
| Distinción reconocimiento pasivo vs. activo (pregunta 3) | 20% | Claridad conceptual |

⚠ NOTA ÉTICA Y LEGAL

El uso de Shodan en esta actividad es estrictamente pasivo y de observación. No se debe intentar conectarse ni interactuar con ningún dispositivo identificado. Hacerlo sin autorización constituye un delito informático.

Versión y Créditos

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 1 — Versión 1.0 — FADENA — 2026 Asignatura: Tecnología Operativa ¦ Licenciatura en Ciberdefensa Todas las herramientas son gratuitas y de uso educativo libre. Verificar disponibilidad de URLs antes de cada clase.