FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

# GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

## ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 2

SIMULACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN Y CONMUTACIÓN LÓGICA

Documento de Cátedra N° 2 — Electrónica Básica Aplicada al Control

### 1. Datos de la Actividad

| Asignatura | Tecnología Operativa |
| --- | --- |
| Unidad / Documento | Unidad 1 — Documento de Cátedra N° 2 |
| Duración estimada | 75 minutos |
| Modalidad | Individual o en parejas |
| Herramienta principal | Falstad Circuit Simulator (https://www.falstad.com/circuit/) |
| Herramienta alternativa | Tinkercad Circuits (https://www.tinkercad.com) |
| Tipo de herramienta | Web — Completamente gratuita, sin registro obligatorio |
| Prerequisito | Lectura del Documento de Cátedra N° 2 |

### 2. Objetivo General

Verificar experimentalmente mediante simulación electrónica el comportamiento del diodo en polarización directa e inversa (incluyendo su función como diodo volante), y el transistor BJT operando como conmutador lógico entre los estados de corte y saturación, relacionando cada estado con su representación binaria en un sistema de control.

### 3. Objetivos Específicos

- Observar visualmente el flujo de corriente en un diodo bajo polarización directa e inversa.

- Simular el pico de voltaje destructivo generado por una carga inductiva y verificar la función protectora del diodo volante.

- Construir un circuito transistor BJT como interruptor y verificar los estados de Corte (Bit 0) y Saturación (Bit 1).

- Construir y verificar una puerta lógica AND básica usando transistores en serie.

### 4. Herramienta: Falstad Circuit Simulator

¿Qué es Falstad?

Falstad Circuit Simulator es un simulador de circuitos electrónicos interactivo, de código abierto y completamente gratuito que funciona en el navegador sin instalación. Permite construir circuitos con diodos, transistores, resistencias, fuentes y bobinas, observando en tiempo real el flujo de corriente (partículas animadas) y los valores de tensión y corriente de cada componente.

URL: https://www.falstad.com/circuit/   |   También disponible como app móvil (Android/iOS).

### 5. Procedimiento Paso a Paso

#### PARTE A — Simulación del Diodo Volante (Flyback Diode)

| 1 | Abrir https://www.falstad.com/circuit/ en el navegador. Hacer clic en "File" → "New Blank Circuit" para empezar desde cero. |
| --- | --- |
| 2 | Construir el circuito base: doble clic en el área de trabajo → "Add Component" → "Passive" → "Inductor". Colocar la bobina en el centro. |
| 3 | Agregar fuente DC ("Sources" → "Voltage Source") e interruptor ("Active" → "Switch"). Conectarlos en serie con la bobina formando un lazo cerrado: Fuente → Interruptor → Bobina → regreso. |
| 4 | SIN DIODO: Cerrar el interruptor (clic). Observar el flujo de corriente. Abrir el interruptor y observar el pico de voltaje inverso en la bobina. Registrar el voltaje pico observado en la Tabla A. |
| 5 | AGREGAR DIODO VOLANTE: Colocar un diodo en paralelo con la bobina ("Active Components" → "Diode"), con el cátodo orientado hacia el lado positivo de la fuente (polarización inversa respecto al flujo normal). |
| 6 | CON DIODO: Repetir el ciclo abierto/cerrado. Observar que el pico queda absorbido. Comparar los valores y completar la Tabla A. |

#### PARTE B — Transistor BJT como Conmutador Lógico

| 1 | Crear nuevo circuito. Colocar transistor NPN ("Active Components" → "NPN Transistor"). Conectar Colector a +5V (resistencia 1kΩ en serie), Emisor a GND, Base a +5V via resistencia 10kΩ. Agregar LED en el ramal del Colector. |
| --- | --- |
| 2 | SATURACIÓN (Bit 1): Iniciar simulación con señal en Base. Observar: ¿conduce? ¿Enciende el LED? Estado: SATURACIÓN → Bit 1. Registrar en Tabla B. |
| 3 | CORTE (Bit 0): Conectar la Base a GND (sin señal). ¿Conduce? ¿Apaga el LED? Estado: CORTE → Bit 0. Registrar en Tabla B. |
| 4 | PUERTA AND: Colocar dos BJT en serie (Emisor del primero conectado al Colector del segundo, el Emisor del segundo a GND). Aplicar señal a ambas Bases por separado. Verificar que el LED enciende SOLO cuando AMBAS bases tienen señal activa. Probar las 4 combinaciones de entrada posibles. |

### 6. Tablas de Registro

#### Tabla A — Diodo Volante: Comparación de Voltaje Pico

| Condición | Voltaje pico (V) | ¿Protege el procesador? |
| --- | --- | --- |
| Sin Diodo Volante | +1.0 kV (Pico inductivo destructivo) | No |
| Con Diodo Volante | ~5.7 V (Vcc + caída del diodo) | Sí |

#### Tabla B — Transistor BJT: Tabla de Verdad del Conmutador

| Señal en Base | Estado Transistor | LED | Bit Lógico |
| --- | --- | --- | --- |
| 0V (sin señal) | Corte | Apagado | 0 |
| 5V (señal activa) | Saturación | Encendido | 1 |

### 7. Cuestionario de Cierre

- Un atacante con acceso físico retira el diodo volante de la tarjeta de salida del PLC que controla una bomba. ¿Qué secuencia de eventos físicos ocurrirá la próxima vez que el PLC intente apagar la bomba? ¿Qué componente quedará destruido?

Secuencia de eventos: En el momento que el PLC manda la orden de apagar la bomba, la bobina se queda con un montón de energía magnética que "no sabe a dónde ir" porque el atacante sacó el diodo. Efecto: Al no estar el camino de descarga, se genera un pico de tensión altísimo que rebota hacia la tarjeta de control. Componente destruido: Lo más probable es que se queme el transistor de conmutación o el optoacoplador de la salida del PLC, dejando la tarjeta inservible, ya que no hubo nada que absorbiera esa energía.

- Un firmware malicioso inyectado en un sistema de radar fuerza a los transistores de potencia a conmutar a 10 veces su frecuencia de diseño. Basándose en lo observado en la simulación, explique el mecanismo físico por el cual este ataque destruye el hardware (vector Phlashing/Bricking).

Explicación: Según lo que vimos en la simulación y el material, En la simulación vimos que el transistor tiene que "moverse" entre el corte y la saturación. Si el firmware malicioso lo obliga a conmutar 10 veces más rápido de lo normal, el transistor nunca llega a estar totalmente "cómodo" en un estado y se la pasa en la zona de transición. Daño físico: En esta zona intermedia, la resistencia interna genera un calor excesivo por efecto Joule que el hardware no puede disipar. Esto termina fundiendo el silicio del transistor, logrando un ataque de Phlashing/Bricking que deja el radar inoperativo de forma permanente.

### 8. Criterios de Evaluación

| Criterio de Evaluación | Ponderación | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Tablas A y B completadas con datos coherentes de la simulación | 30% | Datos numéricos registrados |
| Análisis del diodo volante como vector de ataque físico (pregunta 1) | 30% | Cadena causal correcta |
| Explicación del mecanismo Phlashing con base en la simulación (pregunta 2) | 40% | Nexo físico↔cibernético |

Versión y Créditos

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 1 — Versión 1.0 — FADENA — 2026 Asignatura: Tecnología Operativa ¦ Licenciatura en Ciberdefensa Todas las herramientas son gratuitas y de uso educativo libre. Verificar disponibilidad de URLs antes de cada clase.